ИНФОРМАЦИЯ ЗАО «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Публикуется на основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о потерях, возникающих в электрических сетях

ЗАО «Региональные электрические сети» за 2005 г.

Величина отчетных потерь за 2005 г. составляет 1 404,923 млн. кВтч, плановая величина потерь электроэнергии (Приказ генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго» № 93 от 04.03.2005 г) составляет 1 396,545 млн. кВтч, отклонение составляет 8,378 млн. кВтч.

Реализованы мероприятия в соответствии с «Планом организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии и совершенствование учета электроэнергии в ОАО «Новосибирскэнерго» на 2005 г.» (Приказ генерального директора ОАО «Новосибирскэнерго» № 93 от 04.03.2005 г) по двум направлениям:

- организационные мероприятия по снижению технологического расхода электроэнергии на ее транспорт;

- организационные мероприятия по совершенствованию систем учета.

В результате выполнения Плана организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии и совершенствование учета электроэнергии в филиалах ЗАО «Региональные электрические сети» за 2005 г. было реализовано 9 организационных беззатратных мероприятий с экономическим эффектом в 41,365 млн. кВт×ч.

В перечень входят следующие мероприятия:

- группа беззатратных организационных мероприятий по снижению технологического расхода электроэнергии на её транспорт:

  - Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на двухтрансформаторных подстанциях

  - Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой

  - Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ

  - Снижение расхода электроэнергии на СН

  - Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования (АРН)

  - Сокращение продолжительности ремонтов ВЛ

- группа мероприятий по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии:

  - Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии

  - Проверка правильности работы приборов учета на месте установки, выверка схем подключения к ТТ и ТН на ПС 110/35/10 кВ

  - Проведение рейдов с целью выявления и пресечения самовольных подключений к ВЛ и в ТП

Расчет величины технологического уровня потерь электроэнергии проводилась в соответствии с Методикой расчета нормативных (технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях (Утверждена приказом Минпромэнерго России от 03 февраля 2005 г. № 21), ПОЛОЖЕНИЕМ об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (Утверждено приказом Минпромэнерго России от 4 октября 2005 г. № 267).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг) ЗАО «Региональные электрические сети» на основании Договора с ОАО «Новосибирскэнерго» № 2967 от 12.01.2005 г. производит покупку электрической энергии для компенсации потерь в сетях.

Информация о техническом состоянии сетей за 2005 г.

В 2005 г. в электрических сетях ЗАО «Региональные электрические сети» аварийных ограничений (отключений) и недопоставленной электрической энергии не было.